中建五局第三建设有限公司申报重庆市市级工法评审结果公示

各有关单位：

按照《重庆市工程建设工法管理办法》的规定，由中建五局第三建设有限公司申报的《高压气清洗砼泵管施工工法》等六部工法（详见附件），经重庆市市级工法评审专家评审推荐，拟批准其为重庆市市级工法。现予以公示，公示时间为10天（从2009年3月13日至3月22日）。

对公示的结果有异议的单位和个人，可在公示期内以书面或电子邮件等形式反映意见。反映情况应实事求是，客观、公正、具体。以单位名义反映意见的，应加盖单位公章；以个人名义反映意见的，应签署真实姓名，并留下联系方式。不符合上述要求的意见不予受理。受理部门将为反映情况的单位和人员保密。

附件：工法内容简述

受理单位：重庆市建设工程质量监督总站

受理窗口：市建委政务办理中心5号窗口

联系地址：渝中区长江一路58号

邮政编码：400014

电子邮件地址：cqjszjz@cqzjz.sina.net

电话：63672120

传真：63672060

附件：

高压气清洗砼泵管施工工法内容简述

1、工艺原理

利用空气压缩机产生的高压气流,将每次输送砼完后残留在砼输送管道内砼挤压出来,从而达到清洗输送砼的管道和对管道内的砼进行回收利用的目的。

2、工法特点

操作简便，技术要点容易掌握。与传统的压力水清洗砼泵管相比，节约资源，管内砼可回收利用，减少污水和建筑垃圾对环境的污染，省事、省时，安全可靠，投入低，经济效益明显。

3、施工工艺流程

泵机前端管拆除 →将装有清洗球的气洗接头接于待洗管上→气洗接头与空压机连接→待洗管末端接安全管→开启空压机冲出砼余料→拆下气洗接头→待洗管中注入少量水、塞入清洗球→接上气洗接头,开启空压机清洗→清洗结束管件拆除。

4、应用实例

4.1、工程概况

万达A C栋工程，位于南坪南城大道。建筑面积53470㎡，建筑物总高度106米,地下2层,地上33层,混凝土工程量约22000m3。

4.2、施工情况

该工程于2007年3月12日开工，主体结构于2008年3月9日封顶。该工程在混凝土结构施工阶段采用高压气清洗混凝土泵管施工技术,累计清洗80余次。在整个清洗过程中,未发生一次安全事故,未收到一起附近居民的投诉以及市政环保等部门的处罚。第一次清洗出来的混凝土基本上应用于工程上,二次清洗的弃料也可回收利用。节约了水电资源,有效地降低了工程成本,减少了对环境的污染。

# 铝合金窗钢副框施工工法内容简述

在建筑领域，外墙窗户渗水和窗户被破坏、污染一直是很难解决的问题，也是业主投诉最多的问题。针对这种长期困扰设计、建设、施工方的问题，很多单位都采取了各式各样的方法来解决这个问题，但是效果都不理想。而在铝合金窗外增设一道钢副框可以很好的解决这一问题，在保证门窗的防水质量的同时又避免了铝合金窗被土建施工所破坏、污染。

“铝合金窗钢副框施工工法”是指在铝合金窗框安装前，先安装定制的钢副框，再进行抹灰收边，待内外抹灰、保温、装饰等土建施工等全部完成后，最后再进行窗框安装，最后用发泡剂、玻璃胶将窗框四周封堵。

质量上：由于钢副框为一方形钢管，因此，可以很好的保证预留窗洞口的大小和收边收口的质量，避免了直接对铝合金窗框进行收边收口时对其的破坏、污染，减少了渗漏雨水的风险。

工期上：由于钢副框本身的质量硬度好，其抗损伤能力强，因此在砌体施工完成后便可以开始钢副框的安装，虽然增加了一道安装钢副框的手续，但是由于其不在关键工序上，施工工期并未增长，相反，可以省去窗框安装后再塞缝的工序，从而可以节省工期。

造价上：施行钢副框，在材料的投入上，增加了部分成本，但是因为避免了铝合金窗的污染和损坏，减少了清洁工作和返修，同时，减少了交工后因渗水的维修费用，节约了实际总成本。

免抹灰混凝土结构墙体腻子施工工法

内容简述

免抹灰混凝土结构墙体腻子施工工法实施的关键是解决可能出现的空鼓开裂，针对抹灰层基层空鼓开裂产生的原因，用标本兼治的辩证原理从两个方面来解决抹灰层空鼓开裂问题。一是基本实现混凝土结构墙体免抹灰，从而削减装饰抹灰固结时的收缩开裂，二是在做好免抹灰混凝土结构墙体基层处理的基础上设置抗裂缝，通过空间时效和亲和性材料来消减收缩应力。

2、工法特点

2.1、一次结构（混凝土主体结构，以下同）施工时采用普通的木模板支撑体系，相对清水混凝土施工而言不需要提高混凝土质量国家标准，从而没有增加一次结构的施工成本；

2.2、二次结构（填充墙维护结构，以下同）墙体宽度在原设计的基础上缩减抹灰层厚度（非内墙并腻子墙体不缩减），减少了砌体和砌筑砂浆，减少了墙体的自重；

2.3、在装饰装修阶段一次结构按80％控制实现免抹灰，在减少了抹灰工作量，缩减了装饰施工时间，节约了中砂、水泥等资源的同时，也减少在免抹灰混凝土结构上进行基层处理的费用；

2.4、在免抹灰的一次结构与抹灰的二次结构交接处设置抗裂缝，通过抗裂缝的特殊处理来解决一次结构与二次结构交接处开裂问题。抗裂缝的设置和特殊处理是本工法的特色；

2.5、在进行腻子作业时，对免抹灰的一次结构局部存在缺陷的，先进行打磨、修凿或抹灰，然后后直接进行抗裂缝、局部凹陷、阴阳角线等部位的特殊处理；

2.6、免抹灰混凝土结构墙体腻子施工工法是一个系统的综合技术，牵涉到多个分部分项工程，对现场综合管理提出了更高更新的要求；

2.7、工法始终围绕预防可能出现的开裂问题展开的（而能否解决开裂问题也是工法成败的关键），具有较强的针对性，经济环保，操作简单，容易推广，有利于推动工程质量的整体进步。

3、施工要点：

采取了诸如缩减填充墙厚度、设置抗裂缝、加强对免抹灰基层尤其是阴阳边角部位细部处理等措施。

特细砂高性能混凝土超高泵送施工工法

内容简述

1、工艺原理：特细砂的特点是粒度细、比表面积大，空隙率高、级配差。由此砂配制的混凝土只能是低砂率、低坍落度和低用水量，一般只适用于低流动性混凝土和干硬性混凝土工程。为了解决特细砂混凝土的超高泵送问题，以特细砂混凝土为基础，通过用配制的方法解决了特细砂混凝土流动度小的问题，即“双掺”法(掺粉煤灰、磨细矿渣粉等矿物掺合料、掺高效减水剂)。

2、施工特点：能充分利用地方特产资源，节约工期；施工工艺简单，无需特殊的技术措施，选用常规建筑材料及机具设备，既能可降低施工成本，又能达到易泵送、易控制收缩裂缝的明显效果。

3、施工技术：

3.1 通过对粗骨料、细骨料、水泥、外掺料、外加剂等原材料的材质优等选择，改善混凝土的和易性，解决了特细砂混凝土流动度小的问题。

3.2根据现场实际天气情况、混凝土输送高度、运输距离等影响因素及时对砂率、水灰比、坍落度的参数进行调整。

3.3严把混凝土计量、运输、搅拌、浇筑等各个环节，确保每个环节不出现质量问题，严格详细地进行施工过程中的各种技术参数的检测（如：坍落度的损失情况，压力泌水率，扩展度等），精心控制混凝土养护，注重养护的方式、方法和时间。

自动调平铅垂法套管安装施工工法

内容简述

1．工艺原理

根据套管施工图纸和结构基准点，确定底层套管的中心点，并以此为基准确定上层套管的中心位置。该工法利用自动调平铅垂仪，精确的将下层套管中心点引至上层模板，以此进行上层套管的安装施工。

2．工法特点

2.1 工艺构思新颖，流程简洁

利用自动调平铅垂仪自动调平寻找铅锤点，操作简便。

2.2 定位精度高

用自动调平铅垂仪配合水平尺，测量各中心线和尺寸线，并用铅垂仪精确测量与下层套管的中心点，定位精度高。

2.3 实用范围广

适用各种垂直套管的安装，特别适用于场地狭小无法人工吊线或楼层较高不适合攀爬吊线等繁杂施工场地的套管安装。

3．施工工艺流程

施工准备→套管制作→底层套管定位→上层套管粗定位→模板开孔定位→套管精确定位→套管安装→调整固定→验收→浇筑砼。

大型复杂建筑群主轴线相关性控制

施工工法内容简述

大型复杂建筑群主轴线相关性控制技术成功应用于重庆中华新城工程（建筑面积达67万余平方米）、龙湖·水晶郦城、金阳·易诚国际，成功地解决了复杂连体建筑物主轴线的定位问题，测量误差范围远远小于国家标准要求，其测量技术推动了建筑行业的科技进步，为类似的大型工程提供了可借鉴的方法。

本工法属于国内大型工程项目独创的施工工艺，填补了大型复杂建筑物轴线放样施工技术的空白，推动了建筑行业的技术进步，有利于大型建筑物（特别对于有联动设备的大型建筑群）的施工精确定位，为施工过程提供了可靠的技术保障，加快了施工进度，有较好的社会效益。

该工法是一种大型复杂联体建筑物主轴线进行精确定位及评价的控制施工技术，该技术利用各个建筑物主轴线的误差椭圆对其相关性进行评价，并推算出各建筑物之间相关性的算法，同时给出主轴线相关性评价方案，从而提高传统的建筑物轴线放线定位技术。

该工法有利于大型建筑物的施工精确定位，特别对于有联动设备的大型建筑群具有较好的优越性，建筑物主轴线相关性控制技术，对各类形式复杂的轴线相关性进行评价和控制，其应用范围广泛。